	Ferrorezonáns tápegység 
KPF-1560
	
	


Felhasználási terület
KábelTV fejállomások aktív eszközeinek távtáplálására használható.

Jellemzők:
-     60 VAC négyszögesített sinus hullámú stabil feszültség biztosítása.
-     Rövidzárlati és túlterhelési visszaszabályozás.
-     Automatikus visszaállítás funkció rövidzár vagy túlterhelés esetére.
-     Beépített késleltető áramkör hálózat kimaradás miatti 
visszakapcsoláskor  fellépő túlfeszültségcsúcsok ellen.
-     Termisztor vezérlésű hűtőventillátor túlmelegedés ellen.
-     Csak földelt hálózathoz csatlakoztatható.
-     A készülék burkolatának eltávolítása ÉLETVESZÉLYES !
Műszaki leírás 

	Teljesítmény:
	900 VA

	Primer feszültség:
	230 V AC

	Kimeneti feszültség:
	60 VAC ± 3% 

	Kimeneti áramerősség:
	15 A

	Kimeneti feszültséghullám:
	négyszögesített sinus

	Védelmek:
	rövidzárlat

	:
	túlfeszültség

	:
	kezdeti kimenet késleltetés

	:
	kimeneti túlfesz. elleni védelem

	:
	túlmelegedés védelem

	Hűtőventilátor élettartama:
	25 000 üzemóra

	Környezeti feltétel:
	-20….. + 55 C

	Érintésvédelmi osztály:
	I.

	Tömeg:
	27 kg.

	Méret:
	310 x 300 x 230 mm. 

	Védelem:
	kulccsal zárható


